|  | ООО "БайтЭнергоКомплекс" 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.130 Корпус 2, оф. 205, 332. Для почты а/я 397 т. 8(3952) 42-96-14, bytenet@inbox.ru |
| --- | --- |

| Заказчик: Администрация Магистральнинского городского поселения Глава поселения __________________ Григорьев А.И. «____» _________________ 2013г. | Исполнитель: ООО "БайтЭнергоКомплекс" Генеральный директор __________________ Павлов П.П. «____» _________________ 2013г. |
| --- | --- |

Схема водоснабжения Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского района на период до 2028 г.

Иркутск 2013

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	4

1	СХЕМА водоснабжения	9

1.1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	9

1.2	Направления развития централизованных систем водоснабжения	20

1.3	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	21

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	26

1.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	27

1.6	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	28

1.7	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	29

1.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	29

2	список литературы	30

3	ПРИЛОЖЕНИЯ	32

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая схема водоснабжения и водоотведения Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского района на период до 2028 г. (далее – Схема) разработана в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема разработана в целях создания на территории Магистральнинского муниципального образования наиболее оптимальных условий для качественного, надёжного и экономически эффективного функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения состоит из следующих разделов:

- Введение;

- Схема водоснабжения;

- Схема водоотведения;

- Список литературы;

- Приложения.

Разделы «Схема водоснабжения» и «Схема водоотведения» отражают существующее положение функционирования систем водоснабжения и водоотведения поселения, определяют основные направления и целевые показатели развития данных систем, содержат оценку необходимых финансовых вложений в капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию существующих систем. Основная часть результатов расчётов, представленных в данных разделах, выполнены при помощи программного обеспечения ByteNET3 (ООО «БайтЭнергоКомплекс», г. Иркутск).

«Список литературы» представлен перечнем нормативно-правовых актов и других источников, которые были применены для разработки Схемы. Среди них рабочие материалы генерального плана развития Магистральнинского муниципального образования (информация для оценки перспективных показателей) [15] и материалы Схемы теплоснабжения Магистральнинского муниципального образования на период до 2028 г. [16].

В раздел «Приложения» помещены исходные и расчётные данные – техническое задание на выполнение работы, таблицы с результатами расчётов, карты-схемы, предоставленная информация).

Основание для разработки Схемы – договор № В-26/13 от 16.10.2013. Техническое задание на выполнение работы представлено в прил. 1.

Общая характеристика поселения

Магистральнинское муниципальное образование входит в состав Казачинско-Ленского района Иркутской области. Посёлок Магистральный является административным центром Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области.

п. Магистральный расположен в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, в 480 км на северо-восток от Иркутска и 125 км на юго-восток от Усть-Кута, вблизи реки Киренга. Поселок основан при строительстве БАМ в 1974 году. Транспортное сообщение с поселком осуществляется по железной (ст. Киренга) и автомобильным дорогам. Кроме п. Магистральный в состав Магистральнинского муниципального образования входит д. Седанкина, основание которой относится к 1840 г.

Возникновение п. Магистральный связано со строительством Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), и первоначально его население было занято главным образом в транспортном строительстве.

По окончании строительства западного участка БАМ в начале 1980-х годов в посёлке разместилась железнодорожная станция Киренга и ряд леспромхозов. Магистральный стал промышленно-транспортным посёлком, эта функциональная специализация сохраняется до настоящего времени и на перспективу планируется её сохранение.

Промышленность занимает ведущее место в экономике посёлка. Она представлена предприятиями лесного комплекса, в настоящее время включающего ряд крупных, средних и мелких лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий (наиболее значительные – ООО ИВЛПС «Небельский ЛПХ», ООО «Леспром», ООО «РП-Лес», ООО «Байкал-лес», ИП Тарасов). Обрабатывающие предприятия в составе лесного комплекса представлены ООО «РусФорест Магистральный», ООО «Киренга», ЗАО «Кубаньоптпродторг» и ООО «Евразия-леспром групп». Численность кадров по отрасли составляет 1157 чел.

Предприятия транспорта представлены подразделениями ст. Киренга, входящей в состав Северобайкальского отделения ВСЖД - филиала ОАО «РЖД», где занято 173 чел.

Строительная отрасль представлена филиалом «Казачинско-Ленский» ОАО «Дорожная служба Иркутской области» и ООО «Альянс». Численность занятых составляет 148 чел.

В п. Магистральный размещаются учреждения районного значения - Центральная районная больница (МУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ»), Межрайонная ИФНС России № 13, Казачинско-Ленский районный суд, отдел военного комиссариата по Казачинско-Ленскому району, Казачинско-Ленский РОВД и другие. В посёлке расположены наиболее крупные магазины и другие объекты сферы услуг. В связи с этим посёлок, не являясь административным центром района, по многим видам услуг выполняет функции центра социального и культурно-бытового обслуживания в отношении других населённых пунктов района, в том числе  и районного центра с. Казачинское.

Магистральнинское городское поселение поддерживает трудовые связи с другими поселениями района, главным образом с Ключевским и Казачинским. В связи с недостатком рабочих мест по месту проживания сюда приезжают жители других населённых пунктов района, главным образом из д. Ключи.

По данным Администрации муниципального образования численность населения на начало 2011г. составила 7061 чел. За период 2007г-2011г численность населения уменьшилась на -8%  (с 7651 до 7061 чел).

В пределах рассматриваемых систем теплоснабжения п. Магистральный максимальный перепад геодезических высот составляет 114 м.

Площадь жилых территорий в границах поселения составляет 838.2 га, в том числе: 771.4га (92%) - индивидуальная жилая застройка, 66.5га (7.9%) - среднеэтажная жилая застройка, 0.3га (0%) - многоэтажная жилая застройка.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 41 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования относятся: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, вывоз бытовых отходов.

Климат

Климат в п. Магистральный резко континентальный. На территории поселения вечной мерзлоты нет. Глубина промерзания грунта не более 3 м. Максимальная температура самого холодного месяца - -58 °С; самого теплого месяца +37 °С. Продолжительность отопительного сезона – 251 дн. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления  -49 °С.

Климатические характеристики для  п. Магистральный, принятые в соответствии с рекомендациями [7] по г. Киренск и использованные в расчетах данной работы, приведены в Табл.  1.

Табл. 1.

Климатические характеристики  п. Магистральный

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

Краткая характеристика инженерных систем поселения

(по материалам генплана и схемы теплоснабжения)

Теплоснабжение

В Магистральнинском муниципальном образовании централизованное теплоснабжение есть только в п. Магистральный – в настоящее время в посёлке централизованным теплоснабжением обеспечено большинство жилых и общественных зданий. Ранее теплоснабжение потребителей посёлка осуществлялось от нескольких ведомственных котельных: котельной ст. Киренга, принадлежавшей железной дороге, котельных СМП, Мостотряда, ЦРБ и других.

В настоящее время действует одна крупная котельная – котельная «Центральная» (бывшая котельная ст. Киренга) и небольшая котельная «МК-131» п. Мехколонна. Центральная котельная отпускает тепло в виде горячей воды для теплоснабжения 1-го, 2-го микрорайонов, больницы и микрорайона Северный.

Пар от Центральной котельной поступает на Бойлерную, в которой расположены пароводяные теплообменники и сетевые насосы. От Бойлерной теплом в виде горячей воды снабжаются потребители посёлка, снабжавшиеся ранее от небольших ведомственных котельных.

Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исполнении  32,4 км, из них из-за физического износа требуется капитальный ремонт 29,73 км тепловых сетей.

Теплообеспечение д. Седанкина в настоящее время осуществляется за счёт автономных теплоисточников. Решениями генплана предлагается, что планируемая к строительству жилая застройка будет также обеспечиваться тепловой энергией от автономных теплоисточников.

В Схеме теплоснабжения п. Магистральный предлагается сохранение существующей функциональной структуры теплоснабжения с проведением мероприятий по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей: замена изношенного и устаревшего оборудования, ремонт здания Центральной котельной, установка приборов учёта и регулирования, замена ветхих участков тепловых сетей и участков тепловых сетей с заниженной пропускной способностью.

Электроснабжение

Электроснабжение Магистральнинского муниципального образования осуществляется от подстанции «Киренга» 220/110/35/10 кВ. Подстанция получает питание от воздушной линии (ВЛ) 220 кВ «Ния» - «Киренга» - «Кунерма». Электрические сети 220кВ выполнены воздушными двухцепными. Электрические сети 10кВ выполнены воздушными линиями ВЛ 10кВ.

По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники Магистральнинского муниципального образования в основном относятся ко II категории, за исключением объектов электрической тяги, относящихся к I категории, и объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся к III категории.

Для покрытия, проектируемого на расчётный срок роста электрических нагрузок в Магистральнинском муниципальном образовании, строительства новых источников электроснабжения  не потребуется, поскольку ПС «Киренга» обладает достаточным резервом мощности для подключения новых потребителей электроэнергии. В соответствии с проектом «Север», разработанным ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр. Иркутский филиал. Институт «ВостСибЭнергосетьпроект» в 2009 г., для реализации проекта развития электросетевой инфраструктуры для электроснабжения территориального промышленного комплекса с возможностью объединения электрических сетей севера Иркутской энергосистемы и Западного энергорегиона предусматривается строительство воздушной линии 220 кВ «ПС Новая (Визирный) – ПС НПС 8 – ПС Киренск – ПС Киренга» с расширением ОРУ 220 кВ на «ПС Киренга».

Водоснабжение

Водоснабжение п. Магистральный осуществляется из подруслового водозабора, расположенного в 3 км восточнее посёлка на р. Киренга. В состав водозабора входят следующие сооружения: семь скважин и один шахтный колодец (глубиной от 17 до 25 м) с погружными насосами; два приёмных резервуара объёмом 50 и 25 м3; насосная станция первого подъёма, оснащённая насосами – ЦНС 38/174 – 5 шт., ЦНС 60/176 – 1 шт.; хлораторная станция.

Из приёмных резервуаров вода насосами станции первого подъёма подаётся в водопроводную сеть и в резервуары чистой воды (2 шт. по 2000 м3), откуда насосами станции второго подъёма вода подаётся в бак-накопитель водонапорной башни объёмом 250 м3 и в разводящую сеть.

Потребление воды в посёлке в 2010 г. составило 530 тыс. м3. Подача воды от водозабора до посёлка осуществляется по двум водоводам из стальных труб Д273 и Д219 мм протяжённостью 3465 м каждый, проложенных на опорах. Для предотвращения замерзания воды в водоводах они проложены совместно со спутником из стальных труб Ду150 мм (протяжённостью 1860 м) и Ду100 мм (протяжённостью 1605 м). По ул. Нагорной на опорах проложены два водовода Д159 мм протяжённостью 800 м, по одному из которых вода подаётся в резервуары чистой воды, а по другому – в распределительную сеть посёлка от насосной станции второго подъёма.

Насосная станция второго подъёма оборудована тремя рабочими насосами производительностью – 100 м3/ч каждый, и двумя резервными производительностью – 500 м3/ч. На станции заправляются водовозки, осуществляющие снабжение водой население частного сектора.

Износ сетей водоснабжения составляет 70-80%. Частично разрушены опорные металлические конструкции перехода через р. Окукихта общей протяжённостью 65 м. Трубопровод Д76 мм, подающий воду на канализационные очистные сооружения, в настоящее время не действует, так как находится в аварийном состоянии.

Подготовка воды (хлорирование) не производится. Проектными решениями генплана предусматривается: обеззараживание воды на установках ультрафиолетового облучения перед подачей в резервуары чистой воды и сеть водоснабжения; реконструкция существующей водонапорной башни – 250 м3; строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения с установкой на сети пожарных гидрантов; организация зон санитарной охраны.

Для обеспечения водой мкр. Солнечный на расчётный срок предлагается: реконструкция насосной станции 2-го подъёма (установка отдельной группы насосов 2 рабочих, производительностью 20 м3/ч и 2 резервных); строительство водоводов для подачи воды в разводящую сеть и водонапорную башню с установкой на сети пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

Водоотведение

Сточные воды от жилых и общественных зданий посёлка по неполной раздельной водоотводящей сети поступают самотёком  на канализационные очистные сооружения (КОС). Сброс не очищенных сточных вод за 2010 г. составил 432 тыс. м3. Канализационный коллектор Ду400 мм проложен на опорах и находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

В настоящий момент на очистных сооружениях осуществляется только механическая очистка. В состав КОС входят следующие сооружения: приёмная камера; аэротенки двухсекционные 24×12 м – 4 шт.; вторичные отстойники 6×12 м – 4 шт.; контактные резервуары 6×1,5 м – 4 шт.; иловые площадки 24×20×2,8 м – 4 шт.; выпуск очищенных сточных вод в р. Берая, Ду400 мм протяжённостью 808 м.

В здании хлораторной полностью отсутствует оборудование, необходимое для осуществления дезинфекции очищенных стоков. Очистные сооружения имеют резерв по гидравлической нагрузке, но качество очистки не удовлетворяет требованиям.

Проектными решениями генплана предусматривается строительство и перекладка канализационных сетей, реконструкция КНС и КОС.

# СХЕМА водоснабжения

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Функциональная структура водоснабжения поселения

В рассматриваемом населённом пункте существуют централизованная и децентрализованная системы водоснабжения. Централизованная система водоснабжения представлена в основном в районах действия централизованных систем теплоснабжения – центральная и северная части поселка, п. Мехколонна (прил. 2). Децентрализованная система водоснабжения представлена в районах с одно-, двухэтажными домами индивидуальной застройки.  Схема подготовлена на основе электронной модели схемы водоснабжения, составленной на основе  программного обеспечения (ПО) ByteNET3.

Обеспечение потребителей централизованным холодным водоснабжением осуществляется от центрального водозабора (круглый год), горячим водоснабжением – от котельной «Центральная» (по проекту круглый год, в последние годы только в отопительный период). Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения практически совпадает с эксплуатационной зоной централизованного теплоснабжения, потому что трубопроводы этих систем проложены в основном совместно.

Собственником водозаборных сооружений и сетей холодного водоснабжения является КУМИ Казачинско-Ленского района. Функции эксплуатирующей организации по забору воды и её транспортировке выполняет ООО «Водоканал п. Магистральный».

Радиус системы централизованного водоснабжения представлен на рис. 1.1 и составляет 5050 м.

Подробный перечень потребителей холодной и горячей воды в системах с централизованным водоснабжением представлены в прил. 3. Водой обеспечиваются:

Холодной водой: 228 жилых зданий, 84 общественных здания, две котельные;

Горячей водой: 80 жилых и 46 нежилых зданий (по отдельным сетям ГВС от котельной «Центральная»).

Водонапорная башня

Котельная

Рис. 1.1. Радиусы действия системы централизованного водоснабжения п. Магистральный

Степень благоустройства зданий на общей схеме централизованных систем инженерных коммуникаций (прил. 2) показана у каждого здания цветовым индикатором – полукруг с секторами (ХВС – синий, ГВС – тёмно-красный).

По данным генерального плана [15] жилищный фонд поселения имеет удовлетворительный уровень благоустройства. Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

- водопроводом – 35,0 %

- канализацией – 35,0 %

- центральным отоплением – 41,8 %

- горячим водоснабжением – 30,7 %

- ваннами (душем) – 29,7 %

Юго-западная часть поселка и другие одноэтажные дома индивидуальной застройки не имеют централизованной системы водоснабжения. Этим потребителям холодная вода доставляется автомашинами (водовозками), либо они пользуются собственными скважинами и колодцами.

Водозаборные сооружения и источники холодной воды.

Водозабор расположен на берегу реки Киренга на удалении 1.7 км от п. Мехколонна. Холодная вода забирается из 7 скважин и 1-го шахтного колодца,  находящихся в муниципальной собственности. Месторасположение водозабора и скважин указано на схеме в прил. 2. Непосредственно на территории поселка имеется резервная скважина (по ул. Российской). Технические характеристики данных сооружений представлены в Табл.  1.1.

Табл.  1.1

Технические характеристики скважин п. Магистральный

| Сооружение | Год ввода | Износ, %* | Глубина заложения, м | Технологическая колонна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | материал | высота, м | диаметр, d |
| № 1 | 2000 | 43% | 10 | сталь | 11 | 325 |
| № 2 | 1985 | 93% | 14 | сталь | 15 | 325 |
| № 3 | 2000 | 43% | 16 | сталь | 17.3 | 325 |
| № 4 | 1988 | 83% | 21 | сталь | 22 | 325 |
| № 5 | 1988 | 83% | 19 | сталь | 20 | 325 |
| № 6 | 1988 | 83% | 15 | сталь | 16 | 325 |
| № 7 | 2002 | 37% | 16 | сталь | 17 | 219 |
| Шахтный колодец | 1981 | 100% | 10 |  |  |  |
| ул. Российская | 1979 | 100% | 80 | сталь | 81 | 219 |

Примечание: * -износ относительно срока эксплуатации 30 лет.

В водозаборных сооружениях установлены глубинные насосы ЭЦВ. Технические характеристики насосов представлены в табл. 1.2.

Табл.  1.2

Характеристики глубинных насосов

| Сооружение | Марка насоса | Год ввода | Подача, м3 | Напор, м | Номин. мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | ЭЦВ 8-40-90 | 2012 | 40 | 90 | 15 |
| № 2 | ЭЦВ 8-40-90 | 2001 | 40 | 90 | 15 |
| № 3 | ЭЦВ 8-25-70 | 2012 | 25 | 70 | 15 |
| № 4 | ЭЦВ 8-25-70 | 2012 | 25 | 70 | 15 |
| № 5 | ЭЦВ 8-25-70 | 2012 | 25 | 70 | 15 |
| № 6 | ЭЦВ 8-25-70 | 2012 | 25 | 70 | 15 |
| № 7 | ЭЦВ 6-10-185 | 2012 | 10 | 185 | 15 |
| Шахтный колодец | ЭЦВ 8-40-90 | 1981 | 40 | 90 | 15 |
| ул. Российская | ЭЦВ 6-10-180 | 2012 | 10 | 180 | 15 |

Работу насосов регулируют электроконтактные манометры (ЭКМ), при помощи которых насосы в автоматическом режиме останавливаются или возобновляют свою деятельность в зависимости от уровня воды в баках-накопителях.

Вода из скважин подаётся в две накопительные ёмкости (50 и 25 м3), из которых вода подаётся насосами (ЦНС) на жилую и общественно-деловую застройку, на котельную и станцию 2-го подъема. Со станции второго подъема холодная вода подается непосредственно на потребителей. Технические характеристики насосов представлены в Табл.  1.3.

Табл.  1.3

Характеристики насосов насосных станций

| Сооружение | Марка насоса | Год ввода | Подача, м3 | Напор, м | Номин. мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор | ЦНС 38-154 | 2007 | 38 | 154 | 30 |
| Водозабор | ЦНС 38-154 | 1989 | 38 | 154 | 30 |
| Водозабор | ЦНС 38-154 | 2003 | 38 | 154 | 30 |
| Водозабор | ЦНС 38-154 | 2007 | 38 | 154 | 30 |
| Водозабор | ЦНС 38-154 | 2000 | 38 | 154 | 30 |
| Водозабор | ЦНС 60-198 | 1989 | 60 | 198 | 55 |
| Станция 2-го подъема | К 100-65-200 | 2006 | 90 | 50 | 30 |
| Станция 2-го подъема | К 100-65-200 | 2002 | 90 | 50 | 30 |
| Станция 2-го подъема | К 45/40 | 2009 | 45 | 40 | 7.5 |

Давление воды на водозаборе составляет 7-9 атм, учитывая, что перепад высот в рассматриваемой системе составляет более 90 м, для обеспечения всех потребителей водой установлена станция 2-го подъема со своей группой насосов. Головной участок водопровода от водозабора до основного колодца ТК-2 состоит из двух трубопроводов (Ду250 и Ду150 мм). При напоре воды на водозаборе  90 м и существующей структуре водопроводной сети расчетная пропускная способность  головного участка составляет около 250 м3/ч (при скорости воды около 1 м/с).

В рассматриваемой системе холодного водоснабжения специальных  систем очистки  холодной воды нет.

Систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение нет.

В техническом состоянии сооружений водоснабжения и водоисточника имеются следующие проблемы:

- Требуется капитальный ремонт шахтного колодца, и нескольких скважин водозабора: №2, №4, №5, №6, скважины по ул. Российской;

- Техдиагностирование состояния других скважин и накопительных емкостей;

- Замена насосов на скважине №2 и шахтном колодце.

Сети холодного водоснабжения

Основные характеристики водопроводных сетей представлены в Табл. 1.4, Табл. 1.5. и прил. 5.

Общие характеристики участков холодного водоснабжения (далее – ХВС)  представлены в Табл. 1.4. Суммарная протяженность участков составляет 26722 м, в т.ч. по типам прокладок: надземная (21160 м, 79%), непроходные каналы (5561 м, 21%). Максимальный перепад отметок высот в пределах рассматриваемой системы водоснабжения п. Магистральный составляет 97 м.

Суммарная протяжённость трубопроводов холодного водоснабжения (см. Табл. 1.5) составляет 32355 м (в однотрубном исполнении): надземная прокладка - 26638 м, непроходные каналы - 5717 м.

Табл.  1.4

| Общие характеристики участков ХВС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения | Протяженность участков, м |  |  |  | Кол-во контуров | Макс. перепад высот, м |
|  | Надзем. | Непроход. | Бесканал. | Всего |  |  |
| "Центральная" | 21160 | 5561 | 0 | 26722 | 0 | 97 |

Табл.  1.5

| Протяженность трубопроводов сети ХВС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр (мм) | Общая длина, м |  |  |  |
|  | надземная | непроходные | бесканальная | Всего |
| "Центральная" | 26638 | 5717 | 0 | 32355 |
| 20 | 34 | 1065 | 0 | 1099 |
| 25 | 998 | 707 | 0 | 1705 |
| 32 | 291 | 166 | 0 | 457 |
| 40 | 851 | 359 | 0 | 1210 |
| 50 | 5459 | 1763 | 0 | 7222 |
| 70 | 1615 | 532 | 0 | 2148 |
| 80 | 199 | 474 | 0 | 673 |
| 100 | 5177 | 311 | 0 | 5488 |
| 150 | 5113 | 131 | 0 | 5244 |
| 200 | 560 | 0 | 0 | 560 |
| 250 | 6340 | 207 | 0 | 6547 |

Водопроводные сети  в основном проложены совместно с тепловыми сетями, включая головной участок (две нитки Ду150 и Ду250) от водозабора до «ТК2». В точке «ТК2» водопровод разделяется на направления: на котельную «Центральная», на станцию второго подъема и непосредственно к зданиям 1-го микрорайона.

За последние 5 лет переложено 3566 м сетей ХВС (около 13 %). Несмотря на это имеется значительное количество участков водопроводных сетей, износ которых составляет 50% и более, которые нуждаются в замене. Суммарная протяженность таких участков составляет 9.6 км (36% ) – см. Табл. 1.6.

Табл.  1.6

| Протяженность участков ХВС по годам прокладок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год прокладки | Общая длина участков, м |  |  |  |
|  | надземная | непроходные | бесканальная | Всего |
| Всего: | 21160 | 5561 | 0 | 26722 |
| 1981 | 3293 | 493 | 0 | 3786 |
| 1985 | 123 | 870 | 0 | 992 |
| 1990 | 1437 | 240 | 0 | 1677 |
| 1991 | 597 | 93 | 0 | 690 |
| 1993 | 2131 | 27 | 0 | 2158 |
| 1998 | 240 | 19 | 0 | 259 |
| 2001 | 4020 | 124 | 0 | 4144 |
| 2002 | 2258 | 1142 | 0 | 3400 |
| 2003 | 1002 | 303 | 0 | 1305 |
| 2004 | 577 | 51 | 0 | 628 |
| 2005 | 246 | 51 | 0 | 297 |
| 2006 | 1342 | 626 | 0 | 1968 |
| 2007 | 390 | 301 | 0 | 691 |
| 2008 | 960 | 201 | 0 | 1161 |
| 2009 | 270 | 0 | 0 | 270 |
| 2010 | 1010 | 302 | 0 | 1312 |
| 2011 | 253 | 307 | 0 | 561 |
| 2012 | 342 | 0 | 0 | 342 |
| 2013 | 670 | 412 | 0 | 1082 |

Основной проблемой технического состояния водопроводных сетей является их ветхость.

Поверочный гидравлический расчет сетей холодного водоснабжения показал следующее:

- При существующем напоре 90 м и структуре сетей расчетные расходы воды с достаточным напором  можно обеспечить у всех потребителей;

- Участков с заниженной пропускной способностью нет;

- К существующим магистральным сетям холодного водоснабжения возможно подключение новых потребителей холодной воды.

Источники горячей воды

Официально горячее водоснабжение осуществляется только от централизованной системы теплоснабжения котельной «Центральная». Система ГВС закрытая, с отдельными сетями ГВС. В последние годы котельная работает только в отопительный период, вследствие чего централизованная горячая вода у потребителей есть только в холодное время года.

Баланс расчётной, установленной и располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто по котельной Центральная  представлен в Табл. 1.7.

Табл.  1.7

Баланс тепловых нагрузок и мощностей теплоисточника

По данным Схемы теплоснабжения [16] в котельной п. Магистральный  имеется резерв тепловой мощности (не менее 2 Гкал/ч), что указывает также на резерв горячего водоснабжения и на возможность подключения новых потребителей горячей воды.

Тепловая энергия передается в тепловую сеть через пароводяные теплообменники. Все тепловые потребители присоединены к тепловым сетям по прямой схеме. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной качественный. График регулирования температур теплоносителя 95/70 C. Температура горячей воды в сети ГВС 60 C.

Подпитка тепловых сетей в котельной Центральная осуществляется из баков запаса исходной воды (60м3 – 3 шт) подпиточными насосами К80-50-200а – 2 шт.

В котельной имеется система подготовки питательной воды для паровых котлов и система подготовки подпиточной воды для теплосетей (отопления и ГВС).

Система очистки исходной воды, включает в себя: 3 механических фильтра, 4 Na-катионитных фильтра, солевой приямок объёмом 8 м3 со схемой подачи раствора.

Питательная вода для паровых котлов находится в баке-деаэраторе (25 м3). Учитывая небольшой невозврат конденсата (продувки и небольшие утечки) существующей  производительности системы подготовки питательной воды для котлов достаточно для всех установленных в котельной 4-х котлов.

Производительность системы ХВО для подготовки подпиточной воды для теплосетей составляет около 50 т/ч, этого достаточно для восполнения потерь в сетях и нужд ГВС (в среднем около 30 т/ч) как в существующем состоянии, так и в перспективе на весь расчетный срок схемы теплоснабжения.

Перспективное потребление горячей воды

Для оценки перспективного потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения от котельной «Центральная» использовались материалы Схемы теплоснабжения [16], материалы генерального плана развития п. Магистральный [15] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения.

По предоставленным данным в ближайшие 5 лет жилищный фонд посёлка будет значительно обновлён – на месте подлежащих к сносу ветхих домов и домов, находящихся в аварийном состоянии, планируется построить новые дома. Строительство в основном предлагается по улицам Первопроходцев и Мостостроителей, по ул. 17 съезда ВЛКСМ, ул. Космонавтов.

Планируемые к строительству объекты, которые будут расположены в радиусе действия котельной «Центральная» могут быть обеспечены горячим водоснабжением. При подключении к теплоисточнику их нагрузка составит 0.44 Гкал/ч, из которых 0.36 Гкал/ч – потребление тепловой энергии на нужды отопления, 0.08 Гкал/ч – потребление тепловой энергии на нужды ГВС.

Проектируемый в микрорайоне Солнечный детский сад значительно удалён от систем централизованного теплоснабжения, поэтому решениями генерального плана для данного объекта предлагается строительство собственного теплоисточника. Также от автономного теплоисточника генплан предусматривает теплоснабжение планируемого к размещению банно-прачечного комплекса (пересечение ул. Пугачёва и Юности).

В п. Мехколонна предусматривается обновление жилого фонда, т.е на месте существующих зданий будут строиться новые. При этом общая тепловая нагрузка этой системы теплоснабжения  в течение расчётного срока схемы теплоснабжения практически не будет меняться. Горячего водоснабжения в настоящее время в п.Мехколонна нет и на перспективу его появление не предвидится.

Что касается планируемых к строительству индивидуальных жилых домов, обеспечение их тепловой энергией предполагается от индивидуальных источников – печей, электробойлеров.

Сети горячего водоснабжения

Часть потребителей с централизованным холодным водоснабжением не пользуются централизованным ГВС и отоплением. Сети отопления, подходящие к таким потребителям используются как спутники холодной воды, для того чтобы водопроводы холодной воды предотвратить от замерзания. На схеме теплоснабжения такие здания выделены индикатором (полукругом) только синего цвета.

Отдельная сеть ГВС имеется только в системе теплоснабжения от котельной «Центральная». Основные характеристики сети ГВС представлены в Табл. 1.8 и Табл. 1.9. и прил. 5.

Общие характеристики участков горячего водоснабжения  представлены в Табл. 1.8. Суммарная протяженность участков составляет 4993 м, в т.ч. по типам прокладок: надземная (4835 м, 97%), непроходные каналы (158 м, 3%). Максимальный перепад отметок высот в пределах рассматриваемой системы ГВС п. Магистральный составляет 33 м.

Суммарная протяжённость трубопроводов горячего водоснабжения (см. Табл. 1.9) составляет 9643 м (в однотрубном исполнении): надземная прокладка - 9335 м, непроходные каналы - 308 м.

Табл.  1.8

| Общие характеристики участков ГВС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения | Протяженность участков, м |  |  |  | Кол-во контуров | Макс. перепад высот, м |
|  | Надзем. | Непроход. | Бесканал. | Всего |  |  |
| "Центральная" | 4835 | 158 | 0 | 4993 | 0 | 33 |

Табл.  1.9

| Протяженность трубопроводов сети ГВС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр (мм) | Общая длина, м |  |  |  |
|  | надземная | непроходные | бесканальная | Всего |
| "Центральная" | 9335 | 308 | 0 | 9643 |
| 25 | 81 | 47 | 0 | 128 |
| 50 | 3192 | 152 | 0 | 3345 |
| 70 | 1600 | 0 | 0 | 1600 |
| 80 | 211 | 0 | 0 | 211 |
| 100 | 1477 | 96 | 0 | 1573 |
| 150 | 1099 | 13 | 0 | 1112 |
| 200 | 1676 | 0 | 0 | 1676 |

За последние 5 лет переложено 1112 м сетей ГВС (около 23 %). Несмотря на это имеется значительное количество участков сетей ГВС, износ которых составляет 50% и более, которые нуждаются в замене. Суммарная протяженность таких участков составляет 1963 м (39.3% ) – см. Табл. 1.10.

Табл.  1.10

| Протяженность участков ГВС по годам прокладок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год прокладки | Общая длина участков, м |  |  |  |
|  | надземная | непроходные | бесканальная | Всего |
| Всего: | 4835 | 158 | 0 | 4993 |
| 1990 | 1337 | 67 | 0 | 1404 |
| 1991 | 288 | 13 | 0 | 301 |
| 1998 | 240 | 19 | 0 | 259 |
| 2002 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2003 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 2004 | 551 | 51 | 0 | 602 |
| 2005 | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 2006 | 249 | 0 | 0 | 249 |
| 2007 | 390 | 0 | 0 | 390 |
| 2008 | 583 | 0 | 0 | 583 |
| 2009 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2010 | 615 | 0 | 0 | 615 |
| 2012 | 264 | 0 | 0 | 264 |
| 2013 | 225 | 0 | 0 | 225 |

Исходя из представленных выше данных и результатов произведённых расчётов и анализа работы системы в целом, на некоторых участках сети ГВС наблюдается заниженная пропускная способность трубопроводов, влияющая в итоге на снижение качества подаваемой потребителям горячей воды.

Одной причин наличия таких участков может быть недостоверная информация по диаметрам и трассировкам участков труб ГВС. При очередной актуализации рекомендуется уточнить исполнительные схемы сетей ГВС и уточнить гидравлические расчеты.

Несмотря на наличие участков с заниженной пропускной способностью, в рассматриваемой системе ГВС возможно подключение дополнительных тепловых потребителей.

Система пожаротушения

Фактический расход воды на нужды пожаротушения за последние 5 лет определить не является возможным ввиду отсутствия необходимых статистических данных.

Для оценки требуемого объёма запаса воды на цели пожаротушения расчёты выполнялись на основании действующих нормативов [4]. Согласно данным нормативам необходимый запас воды на пожаротушение составляет 324м3.  В существующем состоянии в п. Магистральный ёмкостей, специально предназначенных для целей пожаротушения, нет. Для целей пожаротушения могут быть использованы (и используются) ёмкости, расположенные на территории станции 2-го подъёма (2 ёмкости по 2000 м3).

Неприкосновенный запас воды

Требуемый объём неприкосновенного запаса воды складывается из необходимого объёма воды на цели пожаротушения и запаса воды на случай чрезвычайной ситуации. В итоге, объём неприкосновенного запаса воды для п.Магистральный составляет почти 900 м3.  Вместимость существующих резервуаров чистой воды почти в два раза превышает данное значение.

В дополнение к данным бакам в летнее время источником воды на нужды пожаротушения могут служить водоёмы, расположенные за восточной и северо-восточной границами поселения: река Киренга, река Окукихта.

В систему пожаротушения входят дополнительно несколько пожарных гидрантов, установленных на центральном водопроводе – всего около 8 гидрантов. Информация по их техническому состоянию и местам установки Заказчиком не предоставлена.

Основные выводы по существующему состоянию систем централизованного водоснабжения:

Основываясь на представленных выше данных, на информации, полученной непосредственно при обследовании систем водоснабжения и на данных предоставленных от эксплуатирующей организации, можно сделать следующие выводы:

- состояние водопроводных сетей оценивается как удовлетворительное, несмотря на это имеется значительное количество участков водопроводных сетей, износ которых составляет 50% и более (9.6 км, 36% );

- пропускная способность водопроводных сетей позволяет подключить дополнительных потребителей холодной воды;

- для надежного снабжения горячей водой необходима перекладка части трубопроводов сетей ГВС;

- состояние сетей ГВС оценивается как удовлетворительное, несмотря на это имеется значительное количество участков водопроводных сетей, износ которых составляет 50% и более, которые нуждаются в диагностировании и замене (1963 м, 39.3% );

- качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН;

- предписаний контролирующих государственных органов относительно качества отпускаемой воды населению до настоящего времени выдано не было.

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

В настоящее время пока нет утверждённых программ, определяющих направления развития и целевые показатели, которые необходимо достигнуть в рамках качественного и надёжного обеспечения водой населения Магистральнинского муниципального образования.

Генеральный план развития поселения предполагает к 2032 г. следующие мероприятия:

- осуществление обеззараживания воды на установках ультрафиолетового облучения перед подачей в резервуары чистой воды и сеть водоснабжения;

- реконструкция существующей водонапорной башни – 250 м3;

- строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения с установкой на сети пожарных гидрантов;

- организация зон санитарной охраны в составе трёх поясов.

Для обеспечения водой мкр. Солнечный на расчётный срок предлагается:

- реконструкция насосной станции 2-го подъёма (установка отдельной группы насосов 2 рабочих, производительностью 20 м3/ч и 2 резервных);

- строительство водоводов для подачи воды в разводящую сеть и водонапорную башню с установкой на сети пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

Генплан предусматривает подземную прокладку трубопроводов. Для уменьшения глубины заложения трубопроводов с целью предотвращения замерзания транспортируемой воды могут рассматриваться следующие мероприятия:

- тепловая изоляция трубопроводов;

- подогрев воды и трубопроводов;

- непрерывное движение воды в трубопроводах;

- установка автоматических выпусков воды;

- повышение гидродинамического трения за счёт увеличения скорости движения воды в трубопроводах.

Реализация наиболее актуальных для поселения вышеуказанных мероприятий, их влияние на окружающую среду и величина необходимых капиталовложений будут подробно рассмотрены в разделах 1.4, 1.5 и 1.6 настоящей Схемы.

Целевые показатели, планируемые к достижению в результате реализации предлагаемых мероприятий, будут рассмотрены в разделе 1.7 настоящей Схемы.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Существующее состояние

Приборы учета фактического забора и отпуска воды в рассматриваемой системе водоснабжения отсутствуют. По предоставленным данным учёт забора и отпуска воды ведётся на основании расчетных нормативных характеристик (Косвенный метод учета согласованный  с Территориальным отделом водных ресурсов г. Иркутск 21.10.2013г. № 05-184/2879).

Перечень, исходные и расчетные характеристики потребителей холодной и горячей воды в рассматриваемом поселении представлены в прил. 3.

Утвержденные средние нормативы потребления воды в п. Магистральный, в жилых зданиях с централизованным водоснабжением составляют:

- ХВС:  - в домах без ГВС: 3.41 м3/мес на 1 человека – 114 л/сут/чел;

- в домах с ГВС: 4.64 м3/мес на 1 человека – 155 л/сут/чел;

- ГВС: 3.66 м3/мес на 1 человека – 122 л/сут/чел.

Потребление холодной воды в нежилых зданиях рассчитано согласно нормативу потребления воды по СНиП [8] и предоставленным договорным значениям.

Данные по расходу воды на нужды пожаротушения принимались на основе актуализированной версии СНиП [4].

Данные по потреблению воды в котельной принимались на основе схемы теплоснабжения п. Магистральный.

Сводные балансы водоснабжения и потребления  воды представлены в табл. 1.11 (холодная вода), табл. 1.12 (горячая вода).

Из таблиц следует, что в суммарное потребление воды населением и общественными объектами в настоящее время составляет;

- ХВС: среднее - 812 м3/сут (34 м3/ч), максимальное - 1377 м3/сут (71 м3/ч);

- ГВС: среднее - 232 м3/сут (9.7 м3/ч), максимальное - 271 м3/сут (21 м3/ч).

Исходя из характеристик установленного оборудования существующих источников воды, можно сказать, что производительности существующих источников горячей и холодной воды достаточно для покрытия представленных выше расходов воды на потребление.

Т.е. и в котельной и в водоисточниках имеется как минимум полуторократный резерв по производительности соответствующей воды.

Табл.  1.11

Расчетный баланс холодного водоснабжения

Табл.  1.12

Расчетный баланс горячего водоснабжения

Потребление воды на сельскохозяйственные нужды (полив) осуществляется из нецентрализованной системы водоснабжения и поэтому в структуру вышепредставленного баланса водопотребления оно  не вошло.

Прогнозные балансы потребления воды

В процессе разработки настоящей Схемы, в части учета перспективных потребителей воды учитывались предложения генерального плана, которые согласовывались (уточнялись) со специалистами администрации поселения.

На расчетный срок схемы водоснабжения предполагается подключение  к системам централизованного холодного водоснабжения следующих новых объектов:

- Жилые дома – около 30 зданий;

- Нежилые здания – 2 здания.

К системе централизованного горячего водоснабжения будут подключены только около 10 жилых зданий.

Сводные перспективные балансы водоснабжения и потребления  воды представлены в табл. 1.13 (холодная вода), табл. 1.14 (горячая вода).

Табл.  1.13

Табл.  1.14

Прогнозные характеристики горячего водоснабжения

Из сравнения таблиц 1.11-1.12 и 1.13-1.14 следует, что суммарный прирост  потребления воды населением и нежилыми объектами в перспективе составит:

- ХВС: средний – 140 м3/сут (6 м3/ч- 17%  ), максимальный - 225 м3/сут (11.5 м3/ч - 16%  ) - %  указаны от существующего состояния;

- ГВС: среднее - 13 м3/сут (0.54 м3/ч), максимальное – 14.5 м3/сут (1 м3/ч) – 6% от существующего состояния.

Исходя из характеристик установленного оборудования существующих источников воды, расчетных данных о перспективном приросте потребления воды, можно сказать, что производительности существующих источников горячей и холодной воды достаточно для покрытия представленных в таблицах приростов расходов воды на всем расчетном сроке схемы водоснабжения.

Гарантирующая организация

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения и водоотведения.

На момент разработки схемы водоснабжения организации, наделенной  статусом гарантирующей организации в рассматриваемом поселении не было. Также не было подано ни одной заявки на определение статуса гарантирующей организации.

На основании п. 2 ст. 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [2] статусом гарантирующей организации может быть наделена организация, которая осуществляет холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирует водопроводные и (или) канализационные сети, и если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В п. Магистральный настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения предлагается в качестве гарантирующей организации определить ООО «Водоканал п. Магистральный», поскольку данная организация в полной мере соответствует указанным выше требованиям.

Гарантирующая организация обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Другие обязанности гарантирующей организации и организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [2].

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение имеется только в системе от котельной «Центральная». Существующая система закрытого типа с отдельными сетями ГВС.

Основные предложения по системе горячего водоснабжения:

- Замена кожухотрубных теплообменников на новые пластинчатые – 1500 тыс.руб;

- Замена насосов ГВС с частотным регулированием приводов  - 400 тыс.руб;

- Перекладка участков тепловых сетей с заниженной пропускной способностью – 750 тыс.руб;

- Перекладка ветхих участков тепловых сетей. Проведение поэтапно в зависимости от степени ветхости участков тепловых сетей – 3000 тыс.руб.;

- Подключение к существующим тепловым сетям ГВС перспективных тепловых потребителей - 1600 тыс.руб.

Всего по системе ГВС: 7250 тыс.руб.

Холодное водоснабжение

Ввиду того, что существующий источник холодной воды (включая водозабор и станцию 2-го подъема) имеет резерв по расходу холодной воды, строительства нового источника холодной воды на расчетный срок схемы водоснабжения не предполагается.

Учитывая вышеперечисленные проблемы по существующей системе холодного водоснабжения можно представить следующие основные предложения:

- Капитальный ремонт скважин на водозаборе (3 скважины с заменой насосов) – 600 тыс.руб;

- Капитальный ремонт шахтного колодца – 200 тыс.руб;

- Установка приборов учета отпуска холодной воды на водозаборе и станции 2-го подъема – 200 тыс.руб;

- Перекладка ветхих участков сетей холодного водоснабжения (головной участок от водозабора) – 5700 тыс.руб;

- Подключение к существующим сетям водоснабжения перспективных потребителей – 700  тыс.руб.

Всего по системе ГВС: 7400 тыс.руб.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Ввиду того, что:

- Масштабного строительства (реконструкции, модернизации) при реализации предлагаемых мероприятий на объектах  централизованных систем водоснабжения не предполагается,

- Существующие технологии в системах холодного и горячего водоснабжения  не изменятся.

Можно сказать, что состояние окружающей среды в рассматриваемом районе действия систем централизованного водоснабжения в ходе реализации предлагаемых мероприятий не изменится.

Учитывая это, оценки изменения вредного воздействия на окружающую среду при реализации схемы водоснабжения в п. Магистральный не требуется.

## Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Несмотря на то, что в последние годы (5 лет) были проведены капитальные ремонты тепловых и водопроводных сетей, в рассматриваемой системе необходимо

Основные предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников и сетей водоснабжения,  и соответствующие им укрупненные затраты представлены выше в разделе 1.4. Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru.

Общая потребность в финансировании представленных предложений развития и реконструкции систем водоснабжения п. Магистральный в предполагаемые межотопительные периоды 2014-2017 г. (в существующих ценах с учетом НДС) составляет 14.65 млн.руб (в среднем по 3.7 млн.руб в течение 4-х межотопительных сезонов):

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения:

- Система горячего водоснабжения – 7.25 млн.руб

  - Источник горячей воды – 1.9 млн.руб,

  - Сети ГВС с совместной прокладкой сетей ХВС–5.35 млн.руб.

- Системы холодного водоснабжения – 7.4 млн.руб

  - Источник холодной воды – 1 млн.руб

  - Сети холодного водоснабжения – 6.4 млн.руб

Представленная оценка необходимых объемов финансирования позволит не только значительно обновить существующие системы водоснабжения, но и значительно повысит эффективность и надежность их работы. При этом более точное определение затрат будет сделано после выполнения проектов ТЭО и реконструкции рассматриваемых систем водоснабжения.

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В данном разделе представлены целевые показатели развития рассматриваемых централизованных систем водоснабжения на момент  окончания реализации вышеуказанных мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Целевые показатели:

а) Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды в результате выполнения предлагаемых мероприятий не изменятся;

б) Степень надежности и бесперебойности водоснабжения увеличится;

в) Качество обслуживания абонентов будет поддерживаться на нормативном уровне;

г) Сокращение потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке сократится за счет перекладки ветхих участков тепловых сетей и неорганизованных сливов горячей воды.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения поселения не выявлено.

В дальнейшем, в случае их выявления в зонах действия организации, осуществляющей функции в сфере централизованного водоснабжения, рекомендуется определить данную организацию.

# список литературы

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства №154 от 22.02.2012 «О требованиях    к    схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1).

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

- СП131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, 1997

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г.

№ 808.

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением правительства РФ от 05 сентября 2013г. №782.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.–76 c.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

- Методические  основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. РД-10-ВЭП

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325

- Генеральный план Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского  района Иркутской области / ОАО «Иркутскгипродорнии». – Иркутск: 2013 г. (рабочие материалы).

- Схема теплоснабжения Магистральнинского муниципального образования на период до 2028 г. / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2013 г. (рабочие материалы).

# ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Техническое задание

2.  Графическая схема водоснабжения и водоотведения Магистральнинского муниципального образования

3. Характеристики потребителей с централизованным водоснабжением

3.1  Исходные характеристики жилых зданий

3.2  Расчетные характеристики водопотребления жилых зданий

3.3  Исходные характеристики нежилых зданий

3.4  Расчетные характеристики водопотребления нежилых зданий

3.5 Расчет коэффициентов часовой и суточной неравномерности водопотребления

4. Характеристики сетей водоснабжения

4.1  Сеть холодного водоснабжения

4.2  Сеть горячего водоснабжения

5. Предоставленная исходная информация

5.1 Паспорт населённого пункта

5.2  Паспорт системы водоснабжения

5.3  Паспорт системы водоотведения

5.4 Принципиальные схемы водоснабжения и водоотведения